Для правильного построения протокола поверки необходимо заполнить все поля главного окна программы.

Пункт №9 , №10 – Разница выходного сигнала, полученного на 30 и на 300 секунде после приложения или снятия максимальной силы. (заполняется если поверка проводится только нагружением ).

Пункт №11 (НПИ) –Наибольший предел измерений.

Пункт №13 (Класс точности) – Заявленный КТ. При поверке устанавливается соответствие составляющих погрешности требованиям  МП, Таблица  №3. При не соответствии полученных значений заявленному КТ, ячейка выделяется красным цветом.

Заполнение таблицы:

- Во всей таблице следует указывать значения силы, выраженное в одних и тех же единицах величины  (Н или кН);

- Каждый ряд должен содержать не менее 10 ступеней, равномерно распределенных по диапазону измерений динамометра + нулевые показания до нагружения и при полной разгрузке.

Пример №1:

Пример №2:

После ввода данных нажмите кнопку расчет, либо выберите пункт Меню Файл  Рассчитать.

Откроется окно расcчитаных значений, если в таблицах присутствуют ячейки окрашенные красным цветом необходимо закрыть окно результатов и изменить класс точности, либо провести калибровку и повторную поверку прибора.

Для печати протокола поверки нажмите кнопку Печать в окне результатов расчета неопределенности.

Программа предназначена для расчета неопределенности при поверке приборов фирмы ООО «СКБ Стройприбор»:

·        ДМХ-МГ4;

Возможности программы:

·        Расчет неопределенности по методике поверки;

·        Печать протокола поверки;

Установка и запуск программы:

- Запустите файл install.exe

- Выберите путь для установки или оставьте его без изменений

- Откройте программу ДМ-МГ4 (Пуск->Все программы->Стройприбор->ДМ-МГ4)

- Затем в меню Файл->Сервис выберите пункт «Протокол поверки».

Системные требования:

·        Операционная система Windows 9x/NT/2000/Millenium/XP/Win 7

·        3Mb свободного места на жестком диске